تست و تولید

برد هاب

منطبق بر برد ورژن 2

نسخه 1

30/03/1401

کنترل ظاهری مونتاژ

قبل از قرار گیری برد در داخل دستگاه موارد ذیل بررسی شوند:

- قلع سرد در قطعات وجود نداشته باشد.

- آثار روغن در هیچیک از قسمت های برد نباشد و برد کاملا شسته شده و در مرحله آخر در تینر پاک قرار گرفته و کاملا خشک گردد. برد نهایی باید کاملا برق بزند و آثار کدری روی آن نباشد.

- در صورتیکه هر یک از قطعات قلع کاری مجدد شوند، دقت شود پس از شستشوی مجدد، روغن شسته شده در زیر یا روی خود قطعه یا قطعات اطراف باقی نمانند.

- هیچ پلیسه فلزی یا تکه های قلع روی برد باقی نباشد.

- جامپرها بیش از حد قلع نداشته باشند.

- اتصالی در پایه های قطعات به دقت بررسی گردد. بعضی از اتصالی ها در مراحل اولیه تست علایمی نشان نمی دهند.

- بدنه کریستال ساعت به قطعات اطراف اتصال نداشته باشد.

- قطعات از لحاظ صحت مقدار بررسی گردند.

- قطعات اضافه در مدار مونتاژ نشده باشند.

- جامپرها از لحاظ اتصال بررسی شوند.

مراحل تست سخت افزار

  - تست ولتاژ و جریان

- برد تغذیه داخلی باید روی 4.2 – 4 ولت تنظیم شده باشد و ابتدا از صحت خروجی ولتاژ اطمینان حاصل کرده سپس به تبلت متصل شود.

- ورودی ولتاژ از طریق جک اداپتوری در صورتی که فقط به برد تغذیه داخلی متصل باشد میتواند از 5 الی 24  ولت باشد

- جریان مصرفی دستگاه در ولتاژ ورودی 5 ولت در صورتی که باتری برای شارژ نداشته باشد، حداکثر 3  آمپر

- در ابتدا باید LD1 روشن شود.

در هنگام کار کرد برد ولتاژ تغذیه خروجی رگولاتور 3.3 نباید نوسان داشته باشد.

هیچیک از قطعات برد نبایستی در حین عملکرد دستگاه داغ شوند.

باطری پشتیبان ساعت باید ولتاژ 3.3 داشته باشد. ولتاژ زیر 3.1 در باطری نو غیر قابل قبول است.

بعد از مونتاژ باطری بردها باید در کیسه های محافظ قرار گرفته و روی هم قرار نگیرند. همچنین در هنگام شارژ قلع میکرو باید باطری از مدار خارج شود.

  - تست ارتباط

- برای ارتباط USB  به نکات ذیل دقت شود:

- برد به کامپیور متصل شود، همه ی پورت ها با فلش تست شوند.

- بعد از ریختن باینری روی دستگاها و پس اتصال برد به تغذیه توسط کانکتور میکرو usb، LED LD2 باید بطور مداوم به مدت چند ثانیه چشمک بزند. درصورتی چشمک نزدن برد از نظر سخت افزاری و بوت شدن باینری بررسی شود.

- پس از چشمک زدن LD2  ، برای سیستم باید یک پورت COM  شناخته شود ( از قسمت Device Managnt بررسی گردد) .

- با استفاده از نرم افزار Hercules  و یا هر نرم افزار ترمینال سریال دیگر باید ارتباط برد تست شود:

  - ابتدا ریدر دستگاه تست شود ( با توجه به باینری که روی برد ریخته شده ممکنه دیتاهای مختلفی ارسال گردد)

  - در صورت داشتن فینگر،  تست شود، فینگر ر حالت اولیه خاموش است

  - در صورت داشتن باتری ساعت باید باتری ساعت تنظیم شود و با تنظیم ساعت دستگاه و خاموش روشن شدن آن نباید ساعت دستگاه از حالت تنظیم خارج گردد. در ضمن میزان کارکرد ساعت بایستی در یک دوره تست (حداقل 24 ساعت) بررسی شده و میزان عقب افتادگی یا جلو رفتن آن قابل اقماض باشد.

  - در صورت داشتن دستگاه POS,  ، ترازو ، نمایشگر مبلغ باید هرکدوم بطور جداگانه تست شوند

ملاحضات مونتاژ

- برد فقط در یکی از دو روش ارتباط 232 یا 485 کار می کند. لذا قطعات هر دو نوع ارتباط نباید با هم مونتاژ شده باشند. در هر نوع ارتباط قطعات ارتباط دوم میبایست حذف شوند.

- در صورت استفاده از RS232  جامپر های لازمه زده بشه و در صورت استفاده از RS485  جامپرهای مربوطه متصل شوند، در غیر اینصورت تمامی جامپرها متصل شوند.

- در عوض دیود D3  ، جامپر شود. و D2  مدار باز بماند

- در سر تغذیه ریدر 522 یک خازن الکترولیت470 میکروفاراد 16 ولتی اضافه شود.